Atualização de BIOS de teclado de notebooks com problema de bips aleatórios

Motivo Em alguns casos em que os notebooks específicos emitem bits aleatórios, é necessário atualizar BIOS da placa-mãe e BIOS de teclado. Este procedimento descreve o processo de atualização.

1. Criar uma pasta em um pendrive inicializável.

- Descompactar e copiar os arquivos de atualização do BIOS e teclado na pasta criada dentro do pendrive.

| - Inserir o pendrive na porta USB do notebook. - 5. Conectar o adaptador AC/DC no notebook e pressionar o botão liga/desliga (para o procedimento de atualização de BIOS, é necessário que o notebook esteja conectado à rede elétrica). Pressionar F2 durante a inicialização para acessar o Setup do BIOS. - 6. No menu Boot, ordenar o pendrive como primeira opção de boot utilizando a combinação de teclas “Shift +”, conforme figura abaixo. | - 7. Pressionar F10 e Enter para salvar e sair do Setup. OBS: Uma forma alternativa de escolher o dispositivo de boot sem precisar acessar o Setup, é pressionando F1 durante a inicialização do equipamento. - 8. Após inicializar pelo pendrive, acessar a pasta que contém os arquivos de atualização do teclado e digitar “teclado” e aguardar a atualização. - 9. Repetir os passos 5 a 7, acessar a pasta que contém os arquivos de atualização de BIOS (sistema), digitar “bios” e aguardar atualização. - 10. Para verificar se a atualização está correta, entrar novamente no setup do sistema e na opção Main, verificar as revisões de BIOS e teclado, conforme indicação e figura abaixo: BIOS Revision: 1.00.21PO (Para logo Positivo) KBC/EC Firmwar Revision: 1.00.22NB - 11. Pressionar F10 e Enter para salvar e sair do Setup. |
| --- | --- |